## HITACHI iH-110/110F.

## Краткое руководство по

## быстрому старту.

## Счетчики/сортировщик банкнот iH-110/iH-110F предназначены для пересчета и сортировки банкнот различных валют. Блок  детекции позволяет качественно определять подделки по 4 машиночитаемым признакам, а также распознавать и сравнивать серийные номера банкнот.

## iH-110F имеет режим детекции скотча и сортировки по степени ветхости.

## 1. Клавиатура

LS1 Key

LS2 Key

RS1 Key

RS2 Key

СТАРТ/СТОП

Стрелки

LED (L)

LED (R)

LED (B)

| ## Клавиша |  | ## Назначение |
| --- | --- | --- |
| ## LS1 | ## Короткое нажатие | ## Изменить режим |
|  | ## Длительное нажатие | ## Меню режимов |
| ## LS2 | ## Короткое нажатие | ## Изменить валюту |
|  | ## Длительное нажатие | ## Меню выбора валют |
| ## RS1 | ## Короткое нажатие | ## Меню оператора |
|  | ## Длительное нажатие | ## View all locals. |
| ## RS2 | ## Короткое нажатие | ## Печать |
|  | ## Длительное нажатие | ## Вывод результатов пересчета |
| ## Стрелки |  | ## Используется для перехода к следующему пункту, изменения значения и выбора меню и т. д. |
| ## СТАРТ/СТОП |  | ## Используется для начала и остановки счета или выхода из меню. |
| ## LED(L) |  | ## LED(L) мигает, когда приемный карман полон. |
| ## LED(R) |  | ## LED(R) мигает, когда фасовка завершена. |
| ## LED(B) |  | ## LED(B) мигает красным, когда обнаружена подозрительная банкнота. LED(B) мигает зеленым, когда карман отбраковки заполнен. |

## 2. Описание основного экрана

## Машины серии iH-110 оснащены сенсорным экраном, для изменения/просмотра показателя нажмите на соответвующее место на экране.

## По умолчанию появляется экран без детализированной нижней панели , для ее появления нажмите на пустое поле посередине экрана.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111

| ## 1 | ## Режим. Нажмите для изменения сортировки по номиналу (МИКС,ЗН, ПН) |  |
| --- | --- | --- |
| ## 2 | ## Валюта. Нажмите для смены валюты. Удерживайте для доступа к списку. |  |
| ## 3 | ## Количество отбракованных банкнот. Нажмите для просмотра отчета |  |
| ## 4 | ## Количество пересчитанных банкнот. |  |
| ## 5 | ## Сумма пересчитанных банкнот. Нажмите для просмотра детализрованного отчета |  |
| ## 6 | ## Скорость счета. Нажмите для изменения параметра. |  |
| ## 7 | ## Размер фасовки для пересчитанных и отбракованных банкнот. Нажмите для изменения параметра |  |
| ## 8 | ## Вход в Меню. |  |
| ## 9 | ## Вход в Меню пользователя. |  |
| ## 10 | ## Установка даты и времени. |  |
| ## 11 | ## Текущий пользователь. |  |

## Режимы сортировки по номиналу: МИКС – пересчет смешанной пачки, ПН – сортирвока по первому попавшемуся номиналу, ЗН – сортировка по изначально заданному номиналу. Выбираются нажатием на сенсорный экран или в меню режимов.

Для работы с заданным номиналом выберите ЗН, а потом нажмите на область слева от «ЗН» для появления, выбранного на данный момент, номинала. Затем нажмите на цифру для появления меню ЗН. Выберите нужный номинал и/или год выпуска.

## 3. Меню режимов.

Для выбора меню режимов нажмите и удерживайте клавишу LS1. В меню включайте/включайте соответсвтующий режим.

①

②

③

① Режимы счета

Кнопки часто используемых режимов счета.

②Функции для чтения серийных номеров

Кнопки используемых функций распознавания серийных номеров.

④ Функции суммирования ДОБ и ОС

Кнопки для операций с ДОБ и ОС.

- ПРОВ - Во время пересчета в режиме ДОБ, пользователь может проверить результат пересчета, который уже подсчитан.

- ПОЛЬЗ ДОБ – Если эта функция включена, при извлечении банкнот из приемного кармана появится запрос (да/нет) о добавлении текущего пересчета к общей сумме.

④

③Функции сортировки по ветхости

Кнопки используемых уровней сортировки по ветхости.

## 4. Просмотр детализированного отчета

## Для выбора окна отчета нажмите на сумму пересчета(5) в основном экране.

## Для выбора  детализированного отчета по карману или видам банкнот нажмите на сенсорном дисплее соответсвующую вкладку .

## Брак – отчет по карману отбраковки

## Прием – отчет по приемному карману

## Ветх – отчет по ветхости в данном пересчете (при включении сортировки по ветхости)

## Для перемещение по этим меню используйте «Стрелки»

## 5. Меню пользователя (ETC)

## Для входа нажмите на поле ETC (9) в основном экране.

## 1)Для изменения настроек детекции машиночитаемых признаков, войдите в меню ДТК, нажав на соответсвующую вкладку

## ДТК – включение ИК, УФ, МГ

## УФ – раздельное включение УФ (при выкл. ДТК)

## МГ – раздельное включение МГ (при выкл. ДТК)

## СВЕТ/ЗВУК/СТОП – включение соответввующей индицации при детекции подозрительной банкноты

## 2) Для включения/выключения функции чтения и сверки серийныхномеров нажмите на вкладку С/Н и выберайте соответсвующую кнопку:

## Опция:

## SD – передача серийных номеров на карту SD (системная карта)

## USB-H – передача на USB флешкарту

## USB-D – передача по USB на ПК

## ENET – по Ethernet

## 3) Во вкладке ETC есть возможность задать параметры сортировки по ориентации и году выпуска.

## Сортировка по ориентации:

## FACE – сортировка банкнот только по лицевой стороне (FF,FR)

## ORIENT – сортировка по ориентации первой просчитанной банкноты

## FF (1,A) FR (2, B) BF (3,C) BR (4,D) – сортировка по заданной ориентации

## Сортивовка по году выпуска

## Г.ВЫП – сортировка по году выпуска первой пересчитанной банкноты

## СТАР/НОВ/НОВШ – сортировка по соответсвующему выпуску

## Прочие функции

## ДОБ – суммирование пересчетов

## РУЧНОЙ СТАРТ – вкл/выкл. ручного старта с помощью кнопки СТАРТ/СТОП

## 6. Коды ошибок

| No. | Ошибка | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | CHAIN | Цепочка банкнот. Малое расстояние между двумя банкнотами |
| 2 | SKEW L | Перекос банкноты влево |
| 3 | SKEW R | Перекос банкноты вправо |
| 4 | DOUBLE | Сдвоенная банкнота |
| 5 | NO RESULT | Зарезервировано |
| 6 | NO RESULT (CIS) | Нет сигнала от CIS сканера |
| 7 | NO RESULT (UV) | Нет сигнала от УФ датчика |
| 8 | STACKER FULL | Зарезервировано |
| 9 | BATCH FULL | Приемный карман или карман отбраковки полный |
| 10 | REJECT FULL | Зарезервировано |
| 11 | SKEW DIFF | Зарезервировано |
| 12 | NOTE TRACKING | Зарезервировано |
| 13 | OUTLINE LR | Левый или правый край банкноты не определяется |
| 14 | OUTLINE LINE | Верхний или нижний край банкноты не определяется |
| 15 | OUTLINE PIXEL X | Верхний и нижний края банкноты различаются |
| 16 | OUTLINE PIXEL Y | Левый и правый края банкноты различаются |
| 17 | XSIZE | Размер X длиннее или короче допустимого значения |
| 18 | YSIZE | Размер Y длиннее или короче допустимого значения |
| 19 | XYSIZE | Зарезервировано |
| 20 | FAN X | Зарезервировано |
| 21 | FAN Y | Зарезервировано |
| 22 | FAN XY | Зарезервировано |
| 23 | SLOPE | Зарезервировано |
| 24 | REC XSIZE | Размер X каждого из номиналов длиннее или короче допустимого значения |
| 25 | REC YSIZE | Размер Y каждого из номиналов длиннее или короче допустимого значения |
| 26 | REC XYSIZE | Размеры X и Y каждого из номиналов длиннее или короче допустимого значения |
| 27 | REC UNCERTAIN | Банкноту не удалось распознать |
| 28 | REC DENOM | Информация о номинале от верхнего и нижнего сканеров CIS отличается |
| 29 | REC NOT VERIFY | Плохое распознавание |
| 30 | FALSE IMAGE | Зарезервировано |
| 31 | REC O VER | Старая эмиссия |
| 32 | REC N VER | Новая эмиссия |

| No. | Ошибка | Описание |
| --- | --- | --- |
| 33 | REC V VER | Новейшая эмиссия |
| 34 | DIFF DENOM | Другой номинал |
| 35 | DIFF FACE | Другая сторона |
| 36 | DIFF ORG | Другая ориентация |
| 37 | DIFF VERSION | Другая эмиссия |
| 38 | USER OPERATION | Зарезервировано |
| 39 | OLD VERSION | Старая эмиссия |
| 40 | NEW VERSION | Новая эмиссия |
| 41 | B-NEW VERSION | Новейшая эмиссия |
| 42 | USER DENOM | Зарезервировано |
| 43 | DISPENSER REJECT | Набор по Диспенсеру окончен |
| 44 | DIFF CURRENCY | Другая валюта |
| 45 | DOGEAR ERROR | Банкнота с оторванным углом |
| 46 | SN DIFF | Серийные номера на банкноте слева и справа разные |
| 47 | SN CHANGE | Зарезервировано |
| 48 | SN MISS | Не удалось распознать символы из изображения серийного номера |
| 49 | SN UNCERTAIN | Низкая скорость распознавания серийного номера |
| 50 | SN BLACK LIST | Серийный номер в черном списке |
| 51 | BAR WRONG SIDE | Штрих-код не найден |
| 52 | BAR SEARCH | Не удалось найти начальную позицию штрих-кода |
| 53 | BAR WT | Зарезервировано |
| 54 | BAR NP | Зарезервировано |
| 55 | ERROR BARCODE | Зарезервировано |
| 56 | ERROR SN | Зарезервировано |
| 57 | IR(XXX) | Ошибка ИК XXX |
| 58 | MG(XX) | Ошибка Мг XX |
| 59 | UV(XX) | Ошибка УФ XX |
| 60 | IR(XXX), MG(XX), UV(XX) | Ошибка по нескольким видам детекции |
| 61 | IR(XXX), MG(XX) |  |
| 62 | IR(XXX), UV(XX) |  |
| 63 | MG(XX), UV(XX) |  |
| 64 | UNFIT(000001) | Грязь |
| 65 | UNFIT(000002) | Обесцвечивание |
| 66 | UNFIT(000004) | Пятно |
| 67 | UNFIT(000008) | Надпись |

| No. | Ошибка | Описание |
| --- | --- | --- |
| 68 | UNFIT(000010) | Составная |
| 69 | UNFIT(000020) | Поврежденная |
| 70 | UNFIT(000040) | Мятая |
| 71 | UNFIT(000080) | Мягкая |
| 72 | UNFIT(000100) | Угол 1 |
| 73 | UNFIT(000200) | Угол 2 |
| 74 | UNFIT(000400) | Угол 3 |
| 75 | UNFIT(000800) | Угол 4 |
| 76 | UNFIT(001000) | Отверстие 1 |
| 76 | UNFIT(002000) | Отверстие 2 |
| 77 | UNFIT(004000) | Отверстие 3 |
| 78 | UNFIT(008000) | Отверстие 4 |
| 78 | UNFIT(010000) | Вырыв 1 |
| 79 | UNFIT(020000) | Вырыв 2 |
| 80 | UNFIT(040000) | Вырыв 3 |
| 81 | UNFIT(080000) | Вырыв 4 |
| 81 | UNFIT(100000) | Скотч вертикальный |
| 82 | UNFIT(200000) | Скотч горизонтальный |
| 83 | UNFIT(XXXXXX) | Ветхая по нескольким признакам |
| 84 | ??????? | Незарегистрированная ошибка |

## 7. Техническое обслуживание

## Машина сложное техническое устройство, имеющее большое количество чувствительных датчиков для выполнения высокотехнологических функций, таких как сортировка банкнот по годности (ветхости), обнаружение фальшивых банкнот, распознавание номиналов и др.

## Рекомендовано проводить ежедневное обслуживание.

## Обратитесь к следующему разделу и регулярно чистите машину.

## ※ Пожалуйста, выключите питание перед чисткой машины.

Нижняя часть блока детекции

Верхняя часть блока детекции

Верхняя направляющая нижней части тракта

Датчик подающего кармана

Датчик приемного кармана

Лоток для сбора пыли

## 8. Технические характеристики

| ## Валюты | ## Свыше 80 валют |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Скорость счета | ## Пересчет и сортировка |  | ## Максимум 1300 б/мин |
|  | ## Снятие образа и запись: |  | ## 700 ~ 900б/мин |
| ## Емкость карманов | ## Карман подачи |  | ## 500 банкнот -110 700 банкнот -110F |
|  | ## Карман отбраковки |  | ## 100 банкнот |
|  | ## Приемный карман |  | ## 200 банкнот (Максимум 300 банкнот) |
| ## Дисплей | ## 4,3-дюймовый цветной сенсорный |  |  |
| ## Интерфейс | ## LAN, USB, внешний дисплей, принтер |  |  |
| ## Размеры | ## iH-110 | ## 300(W) x 320(D) x 315(H) |  |
|  | ## iH-110F | ## 300(W) x 320(D) x 345(H) |  |
| ## Вес | ## iH-110 | ## 13 кг |  |
|  | ## iH-110F | ## 14.5 кг |  |
| ## Питание | ## 100 ~ 240V~ AC, 50/60 Hz |  |  |
| ## Опции | ## Внешний дисплей, чековый принтер, OSD(ON Screen Display) |  |  |
| ## Рабочая температура | ## 5 - 35℃ |  |  |

## Полная версия руководства по эксплуатации доступна для скачивания на сайте hitachi110.com